| BR 270 095 | Laveur D´yeux de sécurité PremiumLine dans un coffret en acier inoxydable, pour montage mural encastré |
| --- | --- |
| Laveur D´yeux de sécurité PremiumLine dans un coffret en acier inoxydable, pour montage mural encastré - Coffret en acier inoxydable poli, pour montage mural, dimensions (H x L x P) : 440 x 300 x 142 mm, dimensions du trou de montage (H x L) : 393 x 273 mm - Porte battante intégrée en acier inoxydable, polie, avec déclenchement simultané du Laveur D´yeux lors du pivotement de la porte vers le bas - Panneau indicateur "OPEN" pour une utilisation sans confusion possible en cas d'urgence, orange, photoluminescent selon DIN 67510 - Robinet à boisseau sphérique 3/4" en acier inoxydable, avec commande de porte battante, certifié et homologué DIN-DVGW - Pommes de douche haute performance à large jet en acier inoxydable, polies, avec plaque de vaporisateur en plastique, résistantes au calcaire, avec protection en caoutchouc et cache-poussière étanche avec mécanisme rabattable, montées au moyen d'une fourche de distribution - Régulateur de débit automatique intégré de 14 litres / minute pour un type de jet conforme aux normes lors d'une plage de fonctionnement définie à une pression d'écoulement de 2,5 à 5 bar - Avec panneau indicateur pour Laveur D´yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur la porte battante, film en PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, distance de reconnaissance 10 mètres - Hauteur 440 mm, largeur 300 mm, profondeur 142 mm - Dimensions du trou de montage 393 x 273 mm - Hauteur de pose 865 mm (± 200 mm) - Selon BGI/GUV-I 850-0, NF 1988 et NF EN 1717 - Selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006 - Certifié et homologué DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d’article : BR 270 095 Caractéristiques techniques Pression de débit minimale : 2,5 bar Pression de service : 2,5 à 5 bars Débit : 14 litres / minute Raccord d’eau : F 3/4" Evacuation de l'eau : M 1 1/4" Dimensions (H x L x P) : 440 x 300 x 142 mm |  |